AKCE:          	Elektroinstalace, M+R

OBJEKT:      	Mlčochova 814/5, Olomouc,

INVESTOR:   	Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci, Biskupské nám. 841/2

#### SPECIFIKACE      MATERIALU

DODÁVKA:

Rozvaděč RM+R

Napěťová soustava 1+NPE, stř. 50Hz,  230V/TN-S .

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena dle ČSN 33 2000-4 –41/ ed.3,

automatickým odpojením od zdroje, zvýšena použitím proudového chrániče.

SESTAVA

Rozvodnice  typ KLV-36UPS-F, krytí IP 30/20 o rozměrech 345/575/87,5mm                          1 ks

Výzbroj

- vypínač ZP – A 40/1		1 ks

- vypínací spoušť  ZP-ASA/230	1 ks

- přepěťová ochrana  DA-275 DF 25  ( SALTEK )	1 ks

- proudový chránič s nadproudovou ochranou PFL7-16/1N/B/003	1 ks

- jistič  PL7-B10/1	1 ks

- jistič PL7-D1/1	 2ks

- svorka SAK 2,5	 10ks

- koncová svěrka  SAK 2,5	 2ks

SPECIFIKACE:

- vodič JYTY 2x1mm2	15m

- vodič H05VV-F3G0,75mm2                                                                                                     3m

- vodič CYY 4mm5, žz.	  	  5m

- kabel CYKY 3Bx1,5mm2	  3m

- kabel CYKY 3Cx1,5mm2                                                                                                          3m

- kabel CYKY 3Cx2,5mm2	                                                                                                      5m

- kabel CYKY 4Bx1,5mm2	                                                                                                    35m

- vodič CYSY 3x0,75mm2		  3m

- trubka PVC, typ 1250			10m

- vyrážecí tlačítko ve skříni  T6 S1 JP 30 RU 54	  1ks

- zásuvka do vlhka 250V/16A, typ 5518-2600	  2ks

- zásuvka s přepěťovou ochrannou do vlhka, typ 5598-2929                                        		1ks

- vidlice 250V/16A		  	2ks

- krabice acidurová, typ 6455-11	1ks

- svorka BERNARD	   4ks

- Cu pásek		2m

- pokojový termostat drátový, 230V/5A	2ks

- venkovní čidlo B9  s konektorem 	1ks

- příložné čidlo B10  k anuloidu s vodičem a konektorem 		1ks

| Projektant | ## Zpracoval | ## Kreslil | ## Kontrola | Ing. KREISS Zdeněk PROJEKTANT ELEKTRO Ul. Zahradní 1247/2, Lipník n/B. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. KREISS | ## Ing. KREISS | ## Ing. KREISS |  |  |  |
|  |  |  |  | Mob. 605 921470 |  |
| Investor : Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci, Biskupské nám. 841/2 |  |  |  | Formát |  |
| Místo stavby: Mlčochova 814/5, Olomouc |  |  |  | Datum | 05/24 |
| Stavební akce: |  |  |  | ## Účel | ## DSP |
| ZMĚNA ČÁSTI DOKONČENÉ STAVBY Č.P. 814/5 - OLOMOUC Elektroinstalace, M+R |  |  |  | ## Měřítko |  |
|  |  |  |  | Archivní č. |  |
| Specifikace materiálu |  |  |  | č. výkresu D 1.4.c-4 | č.kopie |