Název stavby   	:      ZMĚNA ČÁSTI DOKONČENÉ STAVBY č.p.814 -

OLOMOUC

Stupeň dokumentace		:       DSP

Číslo přílohy         		:       D1.4a-2

Název  přílohy         		:       VÝKAZ VÝMĚR

ZDRAVOINSTALACE

Místo					:      Mlčochova 814/5, Olomouc

Zodp. projektant			:      ing. arch. Stanislav Vrubel

Vypracoval				:      ing. Jaromír Schindler

Objednatel				:      Metropolitní kapitula u svatého Václava

v Olomouci, Biskupské nám. 841/2,

77900 Olomouc

###### Zhotovitel			:      ing. Jaromír Schindler						      	       Hrabůvka 2, 75301 Hranice

Počet listů				:     6

Hranice  5/2024

OBSAH:

1/ Vodoinstalace

2/ Kanalizace

3/ Armatury, zařizovací předměty

1/ Vodoinstalace

HU vody KK1“ – stáv.										-

Vodoměr obchodního měření Qn = 2,5 m3/hod – stáv.						-

Potrubí PPR D32x4,5 / PN16 /									14m

Potrubí PPR D25x3,5 / PN16 /									50m

Potrubí PPR D20x2,8 / PN16 /									42m

Tvarovky PPR											Soub.

Zás. nepřímotopný ohř. TUV o objemu 120 L – součást paketu s kotlem – viz. vytápění	-

KK1“												2ks

F1"													1ks

Vodoměr Enbra IBRF/20 G1", Qnom. 2,5 m3/hod. 						1ks

Expanzomat 18 L											1ks

KK3/4" s odvodněním - u expanze									1ks

Zkuš. kohout ½“											1ks

Zpětná klapka 1“											1ks

Man. 0-1 MPa vč. 3-cest. man. kohoutu								1ks

POV 3/4“												1ks

Cirkulační čerpadlo WILO – Stratos ECO-Z 25/1-5						1ks

KK3/4"												2ks

F3/4"													1ks

ZK3/4"												1ks

Elektrický průtokový ohřívač TUV – 2,5 kW							2ks

Elektrický průtokový ohřívač TUV – 3,5 kW							2ks

- Izolace Isofom  pr. 34, t. 10 mm									14m

- Izolace potrubní pr. 32, t. 30 mm									4m

- Izolace Isofom  pr. 27, t. 10 mm									30m

- Izolace potrubní pr. 25, t. 25 mm									30m

- Izolace Isofom  pr. 22, t. 10 mm									14m

- Izolace potrubní pr. 21, t. 20 mm									50m

- Plastová dvířka s rámem 400x400 /krytí niky/							1ks

- KK1“ 												1ks

-Vodoměr Enbra IBRF/20 G1", Qnom. 2,5 m3/hod. /podružný pro byt ve 2NP/			1ks

- Dmtž stáv. vodovodního potrubí do DN50							70m

- Dmtž stáv. vodovodních armatur									6ks

- Tlakové zkoušky potrubí										Soub.

2/ Kanalizace

- Potrubí PVC 40											2m

- Potrubí PVC 50											8m

- Potrubí PVC 110											13m

- Tvarovky PVC 											Soub.

- Potrubí KG 100											14m

- Potrubí KG 125											14m

- Potrubí KG 150											14m

- Potrubí KG 200											-

- Odtoková nálevka se sifonem / místnost č. 1.7 – u kond. kotle /					1ks

- Čistící kus ČK110											2ks

- Větrací hlavice 110										1ks

- Tvarovky KG											Soub.

- Dmtž stáv. zařizovacích předmětů								7ks

- Dmtž stáv. připojovacího potrubí 									52m

- Zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti kanalizace							Soub.

3/ Armatury, zařizovací předměty

Místnost č. 1.1  / vstup - chodba /:

- Umyvadlo 50 cm s otvorem pro pákovou baterii							1ks

- Sifon chromovaný 19.0 prům. 40, 5/4								1ks

- Výpust velký											1ks

- Umyvadlová stojánková páková baterie								1ks

- Zásobník na papírové ručníky									1ks

- Odpadkový koš											1ks

Místnost č. 1.5  / předsíň /:

- Umyvadlo 45 cm s otvorem pro pákovou baterii							1ks

- Sifon chromovaný 19.0 prům. 40, 5/4								1ks

- Výpust velký											1ks

- Sprchová nástěnná baterie	 /oplach očí/								1ks

- Zásobník na papírové ručníky									1ks

- Odpadkový koš											1ks

Místnost č. 1.6  / WC - personál /:

- Montážní prvek WC bez tlačítka pro sádrokarton / SDK konstrukce tl. 150mm / 		1ks

- Splachovací tlačítko										1ks

- Závěsný klozet											1ks

- Sedátko												1ks

- Zvuková izolace s krytkou										1ks

Místnost č. 1.8  / Úklidová místnost /:

- Stojící výlevka s plastovou mřížkou								1ks

- Sprchová nástěnná baterie	 /oplach věcí/

Místnost č. 1.9  / Pračka, sušička /:

- Pračkový kohout 3/8“										1ks

Místnost č. 1.11  / Výdej stravy /:

- Umyvadlo 45 cm s otvorem pro pákovou baterii							1ks

- Sifon chromovaný 19.0 prům. 40, 5/4								1ks

- Výpust velký											1ks

- Umyvadlová stojánková páková baterie								1ks

- Zásobník na papírové ručníky									1ks

- Odpadkový koš											1ks

- Dřez nerezový jednodílný 										1ks

- Sifon chromovaný 19.0 prům. 40, 5/4								1ks

- Výpust velký											1ks

- Dřezová stojánková páková baterie								1ks

- Myčkový kohout 3/8“										1ks

Místnost č. 1.15  / WC děti + sprcha /:

- Umyvadlo 45 cm s otvorem pro stojánkovou pákovou baterii 					2ks

- Montážní prvek pro umývadlo a sádrokarton / SDK konstrukce v 1,2m, tl. 150mm /		2ks

- Sifon chromovaný 19.0 prům. 40, 5/4								2ks

- Výpust velký											2ks

- Umyvadlová stojánková páková baterie								2ks

- Montážní prvek WC bez tlačítka pro sádrokarton / SDK konstrukce tl. 150mm / 		2ks

- Splachovací tlačítko										2ks

- Závěsný klozet											2ks

- Sedátko												2ks

- Zvuková izolace s krytkou										2ks

- Sprchová nástěnná baterie /oplach nočníků/							1ks

-Sprchový kout 800x800 vč. vaničky a sifonu							1ks

- Sprchová nástěnná baterie										1ks