Ing.arch.T.Tzoumasová     Akce:                                                                Vedoucí projektant:

Rekonstrukce pam.obj.              OPRAVA ČÁSTI OHRADNÍ ZDI       Ing. arch. Taťána Tzoumasová

Cholina 161                                              AREÁLU FARY                  Zodpovědný projektant:

783 22 Cholina

ttzoumasova@seznam.cz                             V SENICI NA HANÉ               Spolupráce:

602 512 983                        DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ UDRŽ. PRACÍ   J. Niklová

Místo:                                                      Část:                                                           Zak.číslo: 21/2023 Datum: 11/2023

Senice na Hané                                                                         Měřítko:

Název výkresu:

Kraj:                                                                                                                            Formát:

Olomoucký                                                        TECHNICKÁ  ZPRÁVA                   Stupeň:                            Číslo výkresu:

Investor:

ŘK farnost Senice na Hané                                                                                                   DOUP

Ing.arch. Taťána Tzoumasová - Rekonstrukce památkových objektů

Cholina 161, PSČ 783 22, tel:  602 512 983, e-mail: ttzoumasova@seznam.cz

OPRAVA OHRADNÍ ZDI AREÁLU FARY V SENICI NA HANÉ

STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

A TECHNICKÁ ZPRÁVA - POPIS PRACÍ NA REALIZACI OPRAVY

Místo:                     Senice na Hané, náměstí Míru  č.p. 79

Objednatel:            ŘK farnost Senice na Hané

1. Identifikační údaje stavby a investora

Místo stavby:                                 Senice na Hané, náměstí Míru č.p. 79

Název stavby:                                Obnova barokní podoby a oprava vlhkých omítek zahradní zídky

s průjezdem do dvora  fary v Senici na Hané

Charakter stavby:                         Oprava a udržovací práce

Stavebník:                                      Římskokatolická farnost Senice na Hané

Projektant:                                     Ing.arch.Taťána Tzoumasová, ČKA 02122

Parcelní číslo:                                 p.č.  42/1 – zastavěná plocha a nádvoří -fara a vjezd

Sousední parcely:                         p.č. 120 – zeleň- farská zahrada

p.č. 121/1- zeleň – farský sad

p.č. 1152/8 – komunikace

p.č. 1154/2 – komunikace

p.č. 40/1 – zastavěná plocha a nádvoří – dům souseda

p.č. 119 – zeleň – předzahrádka fary

Katastrální území:                         Senice na Hané (747459)

# Zastavěná plocha:                         456 m2, zídka

Podlažnost:                                    přízemí

Obestavěný prostor:                    241,3 m3 - zídka

Stupeň ochrany:                           Zapsána v ÚSKP pod rejstř. č. ÚSKP 50056/9-54 jako areál

„Fara s hospodářským zázemím“

Území s archeologickými nálezy I. kategorie ID SAS 24127-

Senice-intravilán

2. Výchozí podklady

- Zaměření  stávajícího stavu- vlastní , Ing. arch. T. Tzoumasová – 10/2023

- Průzkum  vlhkosti z r. 2023- vlastní Ing. arch. T. Tzoumasová 10/2023

- Vlastní prohlídka stavby a zaměření výškopisu - 10/2023

- Památkový katalog NPÚ

- www stránky římskokatolické farnosti Senice https://www.farnost-senice.cz/

3. Situace.

V severovýchodním rohu náměstí Míru v Senici na Hané leží budova fary s číslem popisným 79 se zahradou a dvorem oddělenými od komunikace vysokou omítanou  zdí s vyspravovaným portálem pro vjezdová vrata a malou vstupní brankou.  Fara je jednoduchá barokní architektura postavená v letech 1770-1771 dle plánů stavitele Václava Bedy z Olomouce. První zmínka o senické faře je  z roku 1358. Severovýchodně od hlavního objektu se dochoval středověký suterén, pozůstatek po této starší farní budově.

Areál fary se nachází v historickém centru obce, kde spolu s kostelem sv. Máří Magdaleny vytváří působivý komponovaný celek. Do náměstí se fara obrací kratším průčelím hlavní budovy a ohradní zdí s vjezdovou branou. Severně od hlavního objektu, hlouběji v zahradě, je situováno přízemní hospodářské stavení. Vzadu na pozemku se nacházela dříve stodola, do dnešních dnů již nedochovaná. Zahrada složitého půdorysu je ohrazena a dále vnitřně členěna ohradní zdí s několika původními dveřními výplněmi.

Stavebně  technický stav zdi vykazuje četné poruchy – značně vlhké omítky, trhliny, chybí původní koruna zdi, chybí původní zakončení portálu ohradní zdi a konečně chybí i původní vrata.

Oprava části ohradní zdi vlevo od průčelí fary uzavírající SV kout náměstí je předmětem tohoto projektu.

Šipka označuje zeď s vraty a dvířky

4.  Charakteristika stavby a budoucího provozu - dispoziční a urbanistické řešení

Nejstarší dochovaná písemná zmínka o farnosti je z roku 1333, již v r. 1358 je zmiňována fara, která ale tehdy stála na jiném místě pozemku. Díky svému kostelu se obec Senice na Hané dostala na nejstarší mapu Moravy z r. 1575 a později také na mapu Jana Amose Komenského z r. 1624. S osudem kostela zůstává po celou dobu spjatá i historie fary a zahrady. V roce 1654 kostel vyhořel, což si vyžádalo velké opravy a také jeho znovuvysvěcení. Požár zasáhl kostel do takové míry, že farníci usoudili, že levnější bude postavit kostel nový než opravovat trosky po požáru. Stejný osud asi potkal i budovu fary.

Také v letech 1769 a 1771 zasáhly nejen kostel, ale celou vesnici spolu s farou další dva požáry. Při požárech tehdy shořela střecha nejen na kostele, ale  i na farní budově

V roce 1900 způsobily dva údery blesku silné otřesy kostela a bylo nutné nově provést omítku. Není vyloučeno, že bouřka tehdy otřásla nejen zdmi kostela, ale i stavbami v jeho okolí – tedy i ohradní zdí.

Fara je a zůstává obytným domem charakteru rodinného domu pro faráře, sídlem římskokatolické farnosti a místem pro styk s veřejností ve farní kanceláři. Zahradní zeď zůstává nadále součástí oplocení dvora a zahrady fary a po opravě získá svůj původní barokní vzhled s obnovením funkčnosti vjezdových vrat a mimořádně památkově cenné dřevěné kovářsky zdobené branky.

Odstranění vlhkosti z omítek zdi  spočívá v   zabránění dalšímu přítoku  srážkových vod ze zvýšeného terénu zahrady za ní  k patě zdi a do podkladních vrstev podzákladí utěsněním styku mezi zeminou navýšeného terénu zahrady a zdí tradiční barokní jílovou vodotěsnou izolací a poté postupné vysušení zdí obnovením degradovaných vlhkých omítek omítkami sušícími.

Obnova barokní podoby zdi bude provedena současně se statickým zpevněním koruny zdi. Bude obnovena korunní římsa a s korunou zdi i její zakrytí krytinou,  bude obnoveno zaklenutí  portálu vjezdové  brány, budou obnovena dřevěná vjezdová brána a bude provedeno restaurování vzácně dochované vstupní branky se špehýrkou.

Nová vjezdová brána bude celodřevěná s replikami kovářských prvků závěsů, zámku, kliky, stavěče křídle a pantů. Provedení bude z jedlového dřeva, které má přirozenou dlouhodobou životnost.

Vstupní branka bude kompletně restaurována do původní podoby včetně zárubně a kovářských prvků závěsů, pantů, zámků a špehýrky a bude opatřena novým nátěrem.

Ve vjezdové bráně v rozsahu tloušťky zdi a ve stupu brankou bude provedena oprava dláždění a zpevnění základů portálu.

Významnou  historickou   hodnotou areálu fary je to, že se jedná doklad venkovské barokní architektury zachované v původním stavu a současně  jde o  součást areálu farního kostela.

PRŮZKUM VLHKOSTI

Metodika průzkumu

Stavebně technický průzkum narušených odpadajících omítek  stanovení způsobu opravy  barokních omítek mimo štuky a souvisejících poruch některých konstrukčních součástí zahradní zdi  byl proveden smyslovými metodami a měřením přístroji. Byla měřena vlhkost zdiva  a zbytků omítek, byla zkoumána funkčnost a průchodnost dešťové kanalizace objektu. Vlhkost na zdivu a zbytcích omítek byla  měřena nedestrukční metodou přístrojem HYDROMETTE BL COMPACT B. Tento přístroj  měří vlhkost zděných konstrukcí do hloubky 100 mm Počasí při měření bylo jasné, vzdušná vlhkost dosahovala 78%, teploty se pohybovaly od + 5 do + 7o C, k čemuž je přístroj vybaven rektifikačním zařízením. Byly zjišťovány  emisní podmínky lokality a jejich možné chemické působení na soudržnost omítek.

Vstupní podklady – legislativní požadavky

Jako vstupní podklady pro průzkum slouží:

- Snímek z katastrální mapy a vlastní měření na místě samém

- Vlastní průzkum na místě v období 10/2023

- Zaměření  stávajícího stavu – vlastní 2023

- Vlastní prohlídka stavby a průzkum vlhkosti - 2023

- Katastr nemovitostí ČR

- Český hydrometeorologický ústav – klimatické zatížení staveb

- Český hydrometeorologický ústav – historické  údaje o  znečištění ovzduší

Legislativní požadavky na práce spojené s opravou omítek stanovuje legislativa v podobě zákonů a vyhlášek a dále  platné normy a předpisy stanovující detailní podmínky provádění oprav:

- ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb

- ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební

- ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN 73 8101 -  Lešení – základní ustanovení

- ČSN EN 998-1  Specifikace malt pro zdivo – část 2: Malty pro vnitřní a vnější omítky

- ČSN EN 1015-21  - Zkušební metody malt pro zdivo – Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem

- ČSN ISO 2394 - Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

- ČSN EN 1990 ed.2 Eurokód 1: Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-3 ZMĚNA Z5 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

- ČSN EN ISO 9223   (038203) - Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a odhad

- ČSN EN 1996-3 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

### Posouzení  negativních vlivů na omítky

Zatížení budov

Tyto informace jsou důležité z hlediska určení způsobu opravy omítek  a zdiva a dále pro stanovení způsobu obnovy a budoucí  údržby, aby bylo dosaženo dlouholeté  životnosti opatření   i po provedené opravě.

Na části zdiva  portálu  jsou patrné neblahé známky přetížení a nadměrné deformace paty zdi v místě uložení nosníků.   Může se jednat o následky havárie v důsledku kolize se zemědělskou technikou nebo o následek mimořádných meteorologických událostí, které můžeme sledovat v posledních dvou dekádách a chemické koroze z emisí v ovzduší, které na omítky a zdivo  působí po celou dobu existence zdi a budovy fary – tedy přes 250 let! Válcované nosníky nadpraží portálu nejsou chráněné proti korozi a její vliv je na jejich povrchu v místě spodní pásnice patrný pouhým okem.

Zatížení větrem

Zatížení větrem jsou proměnná v čase a působí přímo jako tlaky na vnější povrchy uzavřených konstrukcí a vlivem prodyšnosti vnějšího povrchu působí také nepřímo na vnitřní povrchy. Mohou také přímo působit na vnitřní povrch otevřených konstrukcí. Tlaky působící na plochy povrchu způsobují síly kolmé k povrchu konstrukce nebo k jednotlivým prvkům pláště. Rychlost větru a dynamický tlak jsou složeny ze střední a fluktuační složky. Střední rychlost větru se stanoví  ze základní rychlosti větru, která závisí na větrných podmínkách a na změně větru s výškou, stanovené z drsnosti terénu a orografie. Fluktuační složka větru je vyjádřena intenzitou turbulence.

Výpočtové hodnoty vycházejí z tzv. Mapy větrných oblastí pro ČR.

Zatímco dříve byly střechy v zimním období zatíženy spíše sněhem, zhruba od r. 2005 se čím dál častěji vyskytují vichřice, tornáda a hurikány, které nadměrně zatěžují celou konstrukci krovů a střech, včetně štítových a dělících zdí, atik,  nadezdívek a říms.

Od doby výstavby budovy   tedy  za předchozích  více než 250 let  došlo k významným větrným událostem s lokálním výskytem tornáda  do r. 2005 nejméně 24x.

V roce 2005 se přihnala nad Evropu ničivá bouře Vince a od té doby se silné větry a vichřice začaly objevovat stále častěji. Následující roky od r. 2007, kdy se nad MS krajem a celou republikou přehnala bouře Kirill, která zdevastovala lesní porosty Jeseníků a Vysokých  Tater,  ukazují, že výskyty  silného a velmi silného větru jsou stále častější.

V r. 2008 následovala bouře Emma s tornádem v MS kraji, v r. 2017 bouře Maria a Herwart, v r. 2019 bouře Dorian  a v únoru 2020 bouře Julie, následovaná v říjnu 2020 bouří Epsilon a koncem roku 2020 další vichřicí.

Přičemž předchozí významné bouře o srovnatelné síle (s rychlostí větru nad 90 km/hod)  byly zaznamenány na území jižní a střední Evropy v r. 1852 a 1905.

V r. 2020 byl nad území Evropy  zaznamenán až 200% nárůst frekvence silného a velmi větru, ve které se proměnily  pozůstatky  hurikánů nad Atlantikem.

V červnu 2021 zasáhly ničivé bouře a tornádo o síle F3 nebo F4 jih Moravy. Větrný vír zdevastoval několik vesnic na jižní Moravě.

V loňském  roce 2022 byly vydány výstrahy proti silnému a velmi silnému větru již  nejméně 7x, a to i opakovaně v následně po sobě jdoucích dnech (únor, duben, červen, říjen, prosinec). Dosažená  rychlost větru byla 98-110 km/hod.  Na hřebenech hor přesáhla i 130 km/hod.

Letošní rok provází na našem území větrné události  zvýšený počet výstrah a větrných jevů zejména zbytkové projevy rozpadajících se hurikánů nad Atlantikem, z nichž poslední v  listopadu  2023, která na vrcholu Sněžky dosáhla rychlosti orkánu. V únoru 2023 zasáhla větrná smršť Sobotín, v březnu odnesla střechu Muzea Vodní branky v nedalekém Uničově, v červnu přinesla zkázu Oticím v blízkosti Opavy….

Při smyslovém pozorování bylo zjištěno, že v blízkosti zdi v koutě náměstí   fouká pořád buď přímo od západu nebo jihu a vítr se v koutě vždy zatočí.

Vnější vlhkost a srážky

Zdroje vnější vlhkosti působící omítky a klempířské prvky  fasády jsou:

- dešťové a sněhové srážky

- atmosférická  vlhkost a s ní související kondenzační vlhkost

- vlhkost akumulovaná ve zdivu římsy v důsledku dlouhodobého lokálního zatékání chybějícím oplechováním římsy

- přímé dlouhodobé zatékání do římsy  netěsností jejího oplechování a částečnou absencí

- vlhkost zadržovaná na omítkách  trvale působením  mechů, řas, sinic a další vegetace

- Zasolení omítek z nevyhovujícího ovzduší

Referenční tabulky vlhkostí a salinity zdiva dle ČSN

#### Klasifikace vlhkosti zdiva dle ČSN 73 0610 – obecně

| 3,0% | < | w | < | 5,0% | vlhkost nízká |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,0% | < | w | < | 7,5% | vlhkost zvýšená |
| 7,5% | < | w | < | 10,0% | vlhkost vysoká |
| 10,0% | < | w |  |  | vlhkost velmi vysoká |

(w – vlhkost v % hmotnostních)

Vlhkost přiměřená z fyzikálního hlediska:

| Stavební hmota | relativní vlhkost (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 60 | 70 |
| cihly,kámen–pískovec,opuka | 5,0 | 6,5 | 6,7 |
| malta vápenná, písková | 5,5 | 5,5 | 5,8 |

Hodnocení stupně zasolení dle ČSN P 73 0610

| Druh solí | Koncentrace (% hm.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| chloridy | 0,075 | 0,075 - 0,2 | 0,2 - 0,5 | 0,5 |
| dusičnany | 0,1 | 0,1 - 0,25 | 0,25 - 0,5 | 0,5 |
| sírany | 0,5 | 0,5 - 2,0 | 2,0 - 5,0 | 5,0 |
| Stupeň zasolení | nízký | zvýšený | vysoký | velmi vysoký |

Vlhkost u paty stěny byla na cihle v době měření vysoká – 7,4%. Laboratorní rozbor na zasolení omítek nebyl proveden, neboť se nejedná o omítky mimořádné architektonické hodnoty. Navíc v intravilánu obce mohou na omítky kromě solí z ovzduší působit i další agresivní látky například od venčení psů.

Dešťové vody obsahují běžně příměsi solí.  Široká škála látek, které jsou agresivní vůči omítkám a zdivu  a  běžně se v ovzduší a srážkové  vodě vyskytují jsou  např. CO2, SO2, SO3, SO4, NOx a Cl.

Účinek látek obsahujících ionty NO3, SO4 a Cl je dán tvorbou krystalických látek vzniklých reakcemi s hydratačními sloučeninami cementové pasty – vznikají tak výkvěty, vlivem střídání vlhkostních poměrů dochází k rekrystalizaci, krystalizační tlaky narušují vnitřní strukturu zdiva – pojiva a  cihelného střepu, vznikají drobné trhliny, ve kterých rostou krystaly převážně hygroskopických  solí a dochází k jejich vystupování na povrch konstrukce.

Ettringit, thaumasit, portlandit, sádrovec, anhidrit a další hydroskopické soli takto z nečistot konstrukcí a ovzduší vzniklé váží při opakované snaze o rekrystalizaci na 1 molekulu soli   12 až 20 molekul vzdušné nebo kapilární vody. Protože vlhkost v ovzduší ve stavbě v průběhu života stavby kolísá a  proces rekrystalizace se neustále opakuje, začnou se na povrchu konstrukcí projevovat solné výkvěty, chemická koroze a v případě málo osluněných fasád i biocidní napadení povrchů a materiálů.

Vliv působení znečištění ovzduší na omítky ohradní zdi

Na portále Českého hydrometeorologického ústavu jsou volně dostupná historická data o kvalitě ovzduší od r. 1998 dosud. Za 250 let existence budovy prošel  i stav ovzduší v lokalitě mnoha změnami počínaje používáním uhlí na vytápění a konče průmyslovou revolucí s nepřebernými zdroji znečištění včetně chemického. Kolem fasády procházely i válečné konflikty s dalšími zdroji znečištění ze střelného prachu, ale i zdroji mechanického poškození.

Zdálo by se, že po roce 1989, kdy se začalo o problematice znečištění ovzduší otevřeně hovořit, mělo dojít k eliminaci emisí už s ohledem na to, že se jedná o významné škodliviny pro lidský organismus.

Nebylo  tomu tak hned, dokonce se přechodně situace ještě zhoršovala a chemických sloučenin obsažených v emisích ve vzduchu přibylo – například chrom, nikl, arsen,  rtuť,  kadmium a olovo.

Spolu se srážkovou a vzdušnou vlhkostí mohou vytvářet koktejl kyselých a chemicky reaktivních sloučenin, které nejenže  působí   korozivně na omítky, ale mohou i zanechávat reziduální stopy ve zdivu odhaleném po opadání omítky – zejména v maltovém loži zdiva a na povrchu cihelného střepu.

Za dvacetileté období mezi lety 1990 – 2019  sledované měřeními ČHMÚ byla nashromážděna následující data:

U  emisí těžkých kovů jako olovo,  arsen, nikl, kadmium a rtuť došlo poklesu, ale emise se zcela nezastavily.

V nedaleké Olomouci situace vypadala v r. 2022 takto:

To nejsou zanedbatelná množství s ohledem na možnou chemickou reakci s tradičními materiály omítkovin a zdiva.

Zdánlivě příznivě vypadá i vývoj emisí hlavních znečišťujících látek jako CO, SOx, za  období mezi lety 1990 – 2019, ale naměřené  emise jsou stále velmi vysoké.

Označení:  NOx – oxidy dusíku,  VOC - úhrnná koncentrace těkavých organických sloučenin, NH3 – emise čpavku, SO2 – oxid siřičitý,  CO – oxidy uhlíku („skleníkové plyny“)

V nedaleké Olomouci situace s množstvím oxidů dusíku v emisích v r. 2022 vypadala takto:

Pro oxidy  síry se data v Olomouci neměří, ale je k dispozici přehled měření oxidu siřičitého v Přerově za rok 2022. Směrem k přerovské pánvi je krajina otevřená a štít budovy může být těmito emisemi chemicky zasažen.

Prachové částice zatěžují také životní prostředí a mohou se na površích fasád dlouhodobě usazovat. Negativně působí na globální klima, mají vliv na snížení dohlednosti, způsobují smog, okyselování a eutrofizaci půdy a vodních zdrojů, vytvářejí povrch pro chemické reakce v atmosféře a způsobují destrukci stratosférického ozónu.

V nedaleké Olomouci byla v roce 2022 zaznamenána tato množství polétavých prachových částic:

PMx (Particulate Matter) jsou tuhé, kapalné nebo směsné částice o velikosti menší než x µm (=mikrometr, tj. 1 milióntina metru). Částice dělíme na jemné (PM2,5, PM1) a hrubé (PM10).

Měření částic PM10 v ovzduší má dva výstupy: 24hodinový průměr, kde imisní limit činí 50μg.m-3 (smí být překročen max. 35x za rok), a roční průměr v hodnotě 40μg.m-3. Jak je vidět 24 hodinový limit byl v loňském roce 4x překročen.

Výše uvedená zjištění o výskytu chemicky reaktivních látek v ovzduší  je třeba brát v úvahu při volbě  materiálů a postupů opravy degradovaných omítek. Je třeba si uvědomit, že soli deponované vlivem znečištění ovzduší koktejlem chemických látek jsou hydroskopické, tedy jímají vzdušnou vlhkost řádově od pěti (sírany) do deseti (u dusíkatých solí) molekul H2O na jednu molekulu soli. Tato molekulárně vázaná voda zvětšuje svůj objem v teplotách pod 00 C o 10% a  je trvalým zdrojem poruch omítek.

V současné době bohužel dochází ke zvýšené korozi historických vápenných pojiv vlivem  výskytu anorganických kyselin nebo kyselinotvorných oxidů v ovzduší a v dešťové vodě. O to větší nároky budou  kladeny na finální povrchovou úpravu nové  vápenné  fasády a „konzervaci“ již více či méně poškozených původních omítek.

Biologické napadení zdiva a omítek - výskyt řas a sinic na zídce

Zelené řasy tvoří druhově nejbohatší a tvarově velmi rozmanitou skupinu řas, která se velmi často vyskytuje na stavebním kameni a dalších stavebních materiálech. Zelené řasy se rozmnožují jak nepohlavně (vegetativní dělení buňky na dvě části, rozmnožování zoosporami, hemisporami apod.), tak pohlavně (tvorba zygoty). Jsou všeobecně rozšířené a nacházejí se ve všech biotopech zeměkoule. Jsou ve vodách, obrůstají vlhký kámen, v půdě, v kanálech na vlhkých místech staveb i na sněhu. Některé z řas dříve  časté pouze na kůře stromů, dřevěných plotech, na stěnách skleníků, vlhkých skalách a v půdě  v novější době kolonizují vlhká místa staveb.

Sinice i zelené řasy vyžadují k růstu světlo, vzdušnou vlhkost a minerální látky. Velmi dobře rostou v místech, kde je nějaký čas zadržována voda (římsy, parapety oken, balkóny, nerovné zóny zdiva, sokly, vyskytují se zejména na severní a severovýchodní části budov včetně střech. Řasy se rovněž častěji vyskytují tam, kde jsou stromy a keře blízko budovy a dlouho na ni vrhají stín. Za příznivých vlhkostních podmínek tvoří rozsáhlé povlaky různé konzistence, tloušťky a barvy. Převládá zelená až modrozelená, ale také šedá, hnědá a v suchých místech až černá (sinice). Barva sinic je extremně hluboká, je-li podklad suchý a organismy jsou dehydratovány. Důležité je, že tmavá pigmentace přetrvává i když buňky odumřou. Chlorofyl a karotenoidy lze čistit rozpouštědly (methanol, ethanol, aceton). Je-li ovšem pigment absorbován na zdivu alumosilikáty, je čištění neúspěšné.

Některé vláknité zelené řasy vytvářejí proplétáním vláken a slepováním částic omítek slizem souvislé povlaky a krusty. Např. řasa Trentepohlia sp., obrůstá svými vlákny krystalické částice betonu (malty), které postupně uvolňuje z podkladu. Řasy působí i estetické škody. Protože zachytávají velké množství prachu, objevují se na stavbách  v podobě špinavých mokvajících skvrn.

Výčet mikroorganizmů, které se podílí na degradaci fasád však není konečný. Mezi  řasami  se nachází i mikroskopické vláknité houby (plísně) a z nich zejména zástupce rodu Alternaria, které jsou považovány za hlavní příčinu hnědých a černých skvrn na mramorech, pískovcích, vápencích a   na fasádách stavebních objektů. Alternaria alternata roste i při teplotě -50 °C a v rozmezí pH 2,7 až 8. Spolu s další druhem Alternaria tenuisima náleží k tzv. kyselomilným plísním. Další plísní  je Cladosporium sphaerospermum, které je rovněž časté na vlhkém a chladném stavebním kameni, včetně fasád a náleží také mezi typickou psychrofilní flóru bytových objektů. Z dalších plísní jsou to zejména zástupci rodů Acremonium (A. butyri, A. murorum, A. strictum), Mucor hiemalis, Penicillium chrysogenum (P. aurantiogriseum), které sice  patří mezi typické půdní plísně, ale prouděním vzduchu – větrem se  dostávají  na fasády stavebních objektů.

Kromě řas nacházejí ve párách dostatečnou vlhkost i vyšší druhy rostlin

##### Na opěráku ze strany zahrady, na omítkách a na odskoku soklu vytvořily porosty řas částicemi, sazemi, vlákny hub a bakteriemi krustu, která produkuje na spodní straně sliz obsahující drobné částečky plniva omítek. Při mrazových cyklech a fázové přeměně vody v led dochází tak k odrolování částic podkladu, do kterého jsou řasy prorostlé. Krusta zároveň zabraňuje „dýchání povrchu“, ucpává póry omítek a přispívá tak k rozkladu povrchu fasády. Roztažnost takové krusty je totiž při střídavém vysychání a navlhání jiná než roztažnost podkladu. K obdobnému odrolování omítek, cihel a kamene dochází i při růstu sinic. Celý proces probíhá od počáteční kolonizace řasami již velmi dlouho, na omítkách došlo ke vzniku trhlin a  odpadnutí povrchové vrstvy.

Dotace omítek a zdiva  od srážkových vod

Jasně zřetelný původ poruch omítek  je ve zvýšené dotaci srážkovou vodou. Zdivo portálu  má v místě odskoku nad zdí poruchy od  zvýšené až vysoké vlhkosti, soklové zdivo je degradované, cihelný střep odmrzá do hloubky, je vyplavené maltové pojivo ze spár zdiva.

Stav zdiva v soklové partii a osídlení opěráku portálu sinicemi a řasami

Na líci zdiva směrem do náměstí je vyplavení malty ze spár srážkovou vodou v soklové části ještě zřetelnější

Poruchy kovových součástí branky a  ohradní zdi

Koroze je samovolné vzájemné působení mezi prostředím a materiálem, které má za následek znehodnocování materiálu.

Definice pojmu „koroze“ dle wikipedie označuje tento jev za  samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů (např. hornin či plastů) vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím. Může probíhat v plynech, v kapalinách, ale i v zeminách či různých chemických látkách, které jsou s materiálem ve styku. Toto rozrušování se může projevovat rozdílně; od změny vzhledu až po úplný rozpad celistvosti.

Koroze je způsobena elektrochemickými procesy. Hlavním činitelem koroze je atmosférický kyslík, resp. hydroxidová skupina (OH), dále anionty vzniklé z kyselin (CO32−, Cl−, NO2−, SO42−, apod.) Vodíkové ionty kyselin se nahrazují ionty kovu, čímž vznikají soli.

Na mapě nejvyšších dvacetičtyřhodinových  koncentrací oxidu siřičitého jsou graficky vyjádřena data i pro nedalekou Olomouc s označením 4 „x“, které znamená, že nebyl shromážděn dostatečný počet dat. V současné době se hodnoty SO4 v Olomouci neměří.   Přesto mapa potvrzuje, že ještě v relativně nedávné  historii  zde bylo do té míry významné znečištění ovzduší, že ho neustály  ani kovové součásti branky a ocelové válcované nosníky nadpraží portálu vjezdových vrat. Koroze závěsů byla pravděpodobně důvodem výměny vratových křídel za novodobá  křídla kovová, která jsou již rovněž zasažena korozí.

Na uliční části fasády zdi  údržba komunikací  svou činností významně zvyšuje zasolení paty zdi posypovými solemi.

Mapa vybraných pořadí nejvyšších čtyřhodinových koncentrací SO4  v ovzduší v letech 2000-2010

Stav koroze nejvzácnějších původních části vstupní branky – naložený kovářský zámek s klikou a štítkem, špehýrka a kovářské závěsy.

Detail špehýrky                                Nakládaný zámek zevnitř               Klika a štítek z náměstí

Dále je korozí zasažena spodní pásnice válcovaných nosníků nadpraží portálu vjezdové  brány.

### Popis objektu a zjištěných poruch.

Jedná se o ohradní  zeď z cihelného zdiva, maximální výšky cca 3 000 mm nad  terénem, s bránou v portále  o výšce 4 000 mm, šířka zdi v nejužším místě je 450 mm, v portále 600 mm.  Zeď sedí na soklu o výšce cca 600 mm. Zeď je dlouhá cca 10,5 bm včetně brány. Zeď má ze strany náměstí patu na úrovni terénu, ze strany zahrady zeď zahrnutá zeminou zahrady  do výšky 700 mm, takže pata stěny a sokl jsou pod zeminou.

Koruna zdi má viditelné zbytky odskoku římsy, ale je zakrytá klempířsky oplechováním pultíkem  se spádem do náměstí.

Nad bránou je nadezděný novodobý pravoúhlý portál se zalomeným ostěním s  nadpražím z válcovaných profilů I s korunou krytou  z cihel na plocho. Koruna nekryje portál a vrata na celou šířku, ale pouze v rozsahu zalomení ostění. Zdivo v místě uložení válcovaných profilů je na jedné straně narušené, jsou zde posunuté cihly, pojivo z ložných spár se vydrolilo.  Kritická   je levá strana ve směru k sousedovi – dům č.p.80.

Na spodní pásnici válcovaných nosníků se začíná projevovat koroze kovu v místě odloupnuté tenkovrstvé omítky.

Zeď i  novodobý portál brány jsou omítnuté, omítky jsou ve spodní části degradované zemní vlhkostí a v horní části přímým působením srážkové vlhkosti. Drobné trhliny kolem portálu vrat jsou způsobené druhotnými stavebními zásahy při změně tvaru vjezdové brány.

Z uliční strany je v omítce trhlina ve tvaru obloukové niky – není vyloučeno  pozdější zazdění nějakého výklenku.

Protože se jedná o jediný přístup na pozemek pro zemědělskou a požární techniku došlo ke změně tvaru portálu brány pravděpodobně z důvodu nutnosti zvýšení výšky  otvoru průjezdu na 3,73 m kvůli používání zemědělské techniky a vjezdu požárních a nákladních vozidel.

Narušení zdiva portálu v místě uložení válcovaných      Novodobé zakrytí brány z válcovaných nosníků

nosníků s vysunutou cihlou

Pohled z náměstí s trhlinou ve tvaru výklenku                Pohled ze zahrady s degradovanými omítkami

Pohled na branku ze zahrady                            Pohled na branku v tesařské zárubni z ulice

Z hlediska možného množství přijaté vlhkosti cihla může pojmout až 16% hmotnostních vlhkosti a vápenná malta v ložných a styčných spárách zdiva nebo vápenná omítka přijímají až 35% hmotnostních vlhkosti přirozenou nasákavostí! To znamená, že stěna o tloušťce 0,5 metru při délce 10 metrů na výšku dvou řad cihel, tedy 0,1 m může nasákavostí pojmout  až 180 litrů vody. Naměřené hodnoty  zvýšené vlhkosti jsou zde 6,2-8,1%. To znamená, že v obvodové zahradní zdi  může být vázáno  až 162 litrů kapilární vody na délce stěny 10 m! Z ní část odvětrává při sušším počasí a  část zůstává pod úrovní zeminy zahrady  a odtud stoupá do venkovních  omítek.

Nejvíce vody do paty zdi proniká při pomalém tání sněhu.  Naštěstí zimy za posledních 9 let byly na sněhové srážky poměrně skoupé.

Opravu zdiva a degradovaných omítek je  nutné provést po celé délce zdi vně  a uvnitř pozemku na stěnách vstupního průčelí  a na celou výšku.

Volbu metody sanačních  prací značně znesnadňuje fakt,  že je zde území s jednoznačným výskytem archeologických nálezů typu ÚAN I. Je tedy třeba upustit od opatření typu  drenážování a volit metody sanace, které nezasáhnou do okolního terénu.

TECHNICKÁ ZPRÁVA  - POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY ZAHRADNÍ ZDI

PRÁCE HSV

Bourací práce

Budou osekány stávající degradované omítky   v plném rozsahu. Vzhledem k jejich značnému zasolení a biologickému napadení řasami a plísněmi, bude terén před pádem stavební suti z omítek chráněn geotextilií nebo pevnou folií či plachtou, ze které bude suť po každém pracovním dni odstraňována do kontejneru, aby do něho druhotně nepronikaly soli z omítek. Na podkladu pro nové omítky je nutné vyškrábat spáry cca do 30 mm hloubky, očistit zdivo tlakovým vzduchem a omýt vodou.

Bude  demontováno klempířské  oplechování koruny zdiva a bude rozebráno nesoudržné zdivo koruny zdi pod oplechováním.

Bude ručně rozebrána nesoudržná část zdiva portálu v místě uložení válcovaných profilů.

Zemní práce

Rozsah prací je adekvátní nezbytnému   odstranění zeminy z těsné blízkosti paty zdi ze strany zahrady a provedení rýhy pro izolaci paty stěny ze strany uliční.  Protože se jedná o ornici, bude deponována na vlastním pozemku pro opětovné použití po provedení izolace zdi.

Základy

Bude provedeno utěsnění zajílováním  paty  zahradní zdi  ze strany zahrady až do výšky úrovně zahradní zeminy a  na styku s terénem, a to až do hloubky 150 mm pod úroveň terénu zvenčí. Rýha pro utěsnění jílem bude provedena i ze strany náměstí do hloubky 150 mm.   Zajílovávku je možné provést bentonitovým granulátem chráněným geotextilií, bentonitovými  rohožemi nebo pásky. Podle hloubky rýhy. Oddělení bentonitu od terénu bude geotextilií.

Vodorovné konstrukce

Na koruně zahradní zdi bude proveden do oboustranné obezdívky z plných cihel  proveden  železobetonový ztužující věnec  rozměrů 300x 250 mm (V1).  Cihly obezdívky věnce budou navzájem v ložné spáře propojeny přes věnec hřebínkovou výztuží po metru. Kotvení věnce trny do stávajícího zdiva po metru. Ocel železobetonu  věnce  - S500B, beton C25/30 XC1.  Výztuž věnce bude kotvena do stávající stěny ocelovými trny dl. min. 600 mm ukotvenými na chemickou kotvu do navrtávky v koruně stávající zdi.

Nad věncem bude provedena   nadezdívka s pultovým spádem koruny zdi. Zakrytí koruny zdi z plných mrazuvzdorných cihel P40 do vodotěsné malty.

Úprava nadpraží a koruny zdi nad portálem  včetně portálu bude vizuelně stejná, ale  ve spádu směrem do dvora. Nadpraží bude doplněno o další válcovaný profil I240, aby bylo dosaženo zakrytí otvoru v portálu a tedy i nových dřevěných vrat chráněných nyní pouze zboku zalomeným ostěním po opravě  i shora. Koruna zdiva bude doplněna o železobetonový věnec 450 x 300 mm (V2) vybetonovaný nad stávajícími i novými válcovanými profily do obezdívky z cihel s provázáním přes věnec. Ocel železobetonu  věnce  - S500B, beton C25/30 XC1.  Výztuž věnce bude kotvena k I profilům bodovým svarem po metru.

Nad oběma věnci bude provedena ve spádu pultu nadezdívka tvořící jednoduchý profil římsy. Zakrytí koruny zdi portálu bude provedeno z plných mrazuvzdorných cihel P40 do vodotěsné malty   s jednoduchým odskokem v nadezdívce  kopírujícím tvarově okenní štukové šambrány oken  čelního průčelí i celé fary.

Svislé a kompletní konstrukce

V horní části portálu bude provedeno přezdění nesoudržného zdiva bočních pilířů v místě uložení nových válcovaných nosníků nadpraží. Zdivo bude přezděno i přizděno z plných cihel min. P20. Pro osazení nových válcovaných nosníků bude provedeno betonové lůžko z betonu C25/30XC1. Ponechané zdivo bude vyspárováno románskou maltou.

Zdivo nadezdívky ohradní zdi i koruny portálu bude provedeno s horním spádem koruny odskoky z cihel P20 do vápenné malty na očištěné zdivo po demontáži oplechování koruny zdi.

Na korunu zdi i portálu  pod zakrytí z mrazuvzdorných cihel bude provedeno vyrovnání koruny z mikroporezní malty z románského vápna s plnivem z čistého křemičitého písku.   Minimální spád koruny zdi 5o, ideální 24o.

Komunikace

Bude kompletně rozebrána dlážděná plocha před vstupem brankou  z kamenné  dlažby, dlaždice budou očištěny  a uloženy pro opětovné použití. Bude provedena oprava podkladu pod dlažbu s utěsněním spár dlažby zajílovávkou bentonitovými pásky směrem k ostění  zdi. Především mezi ostění dvířek a  portálu a dlažební  desky  první řady bude vložen těsnící jílový bentonitový pásek chráněný geotextilií.

Dlážděná plocha ze stávajících očištěných kamenných dlažebních velkoformátových desek bude mít skladbu:

- dlažba ze stávajících dlaždic  tl. cca 60-70 mm

- ložná vrstva drť frakce 2 – 8 mm, tl. 150 mm s bentonitovým granulátem(10%)

- geotextilie 200 g /m2

- podkladní vrstva drť 16 – 32 mm, tl. 100 mm

- podkladní vrstva štěrkodrť 16 – 63 mm, tl. 250 mm hutnit po vrstvách

- geotextilie 300 g /m2

- zhutněná pláň

Spáry zasypat jílovým granulátem nebo zaspárovat kamenickým mrazuvzdorným trvale elastickým tmelem

V prostoru mezi ostěním vjezdové brány bude provedena oprava komunikace vydlážděním z kostek do štěrkového  lože.

Úpravy povrchů

Jako náhrada za vlhkostí degradované omítky budou provedeny  na celou výšku  obou líců zídky  sušící omítky (tzv. sanační omítky IV. generace splňující normy WTA co do množství vzduchových pórů). Je patrné, že   omítky v minulosti  opravovány a nepředpokládá se nález polychromní výzdoby.

U nové koruny zdi v místě obezdívky žb věnce   bude provedena jednoduchá tažená  korunní římsa z románské omítky směrem k náměstí. Tak bude alespoň minimálně přesahem římsy  chráněna omítka stěn.

Celá plocha vlhkého zdiva  zahradní zdi zvenčí i ze strany zahrady je exponovaná na kyselé deště a nevylučuje se zasolení cihelného střepu. Takovéto zatížené plochy jsou určené  k aplikaci mikroporezních sušících omítek s pojivem z románského  vápna a plnivem z chemicky inertního čistě křemičitého písku (99,9%)

Po otlučení omítek je třeba celou vnější plochu soklové partie zdi a paty portálu  zbavit nánosů řas a sinic algicidními prostředky.

Pata stěny pod úrovní omítky soklu a dále na hloubku rýhy pro utěsnění jílem bude opatřena mrazuvzdorným trvale elastickým těsnícím tmelem KEMATRON s prostředkem AKVATRON. Minimální hloubka těsnícího tmele pod úrovní terénu pod zajílovávkou je 75 mm, nejlépe na celou hloubku rýhy před aplikací bentonitové zajílovávky (150 mm ze strany náměstí a 900 mm ze strany zahrady).

Povrch zdiva musí být předem očištěn  od nesoudržných součástí a spáry musí být promaltovány sušící omítkou.

Na takto připravený utěsněný podklad bude proveden vázací můstek-Kemakol-1x štětkou a do vlhkého můstku natažení omítky HYDROMENT jako mrazuvzdorná difuzně otevřená mikroporezní sušící manžeta do výšky 150 mm nad terén. Po technické prodlevě  14 dnů  (a provedení sušící románské soklu s odskokem)  bude provedeno vyhlazení ploch románským štukem

Nad sušící manžetou budou použity sušící mikroporézní románské omítky  pod románský štuk budou provedeny na pečlivě připravený, omytý  a očištěný podklad se spárami vyplněnými maltovinou z románské omítkoviny, mimo místa s opravou spárování zdiva budou spáry vyškrábány do hl. 30 mm.

U románské omítky se požaduje  min. tl. 27 mm + 10 mm románský štuk, v případě omítky tažené šablonou se předpokládá tloušťka až 45 mm. Je nutno táhnout po vrstvách max. 15 mm v jednom pracovním dni

Po 10 dnech možno nové části omítek fasády v soklové partii a kolem dešťových svodů přebarvit difuzní barvou, která nebude bránit odpařování vlhkosti skrze sušící omítku.

Barevnost bude obdobná jako na průčelí fary – lomená bílá  na římse a lisénách (krémově smetanová) okrová v ploše, sokl bude v barvě pískovce.

PRÁCE PSV

## Práce zámečnické

Jsou součástí truhlářské opravy vstupní branky se špehýrkou a jedná se o práce, které je třeba svěřit restaurátorům děl z obecných kovů. Předpokládá se, že veškeré prvky konstrukčního i mechanického kování budou  odstrojeny, očištěny, odrezení bude provedeno metodou  tanátování, aby bylo možné ponechat kovové prvky závěsů  v původní   podobě bez dalšího zmenšování profilů a zániku detailů zdobení v důsledku koroze. Odrezení metodou tanátování proběhne  roztokem taninu v kyselině fosforečné s etylalkoholem.   Postup roztírání roztoku na jednotlivé díly kování bude  opakován u každého jednotlivého dílku  nejméně  5x včetně střídání s lázní v horké vodě.

Bude provedeno odrezení a konsolidace válcovaných profilů nadpraží portálu vjezdové brány. Budou osazeny další dva válcované nosníky a opatřeny antikorozním nátěrem a následně budou opatřeny omítkou jako součástí nadpraží brány.

Truhlářské práce

Budou vyrobena kompletně nová vjezdová vrata s tradičním členěním, s kovářsky provedenými závěsy. Bude provedeno restaurování zárubně a křídla vstupní  branky. Dveřní křídlo  včetně obložek tesařské  zárubně budou   odvezeny do truhlářské dílny. Dveřní křídlo bude  rozebráno, vyměněny degradované části, v případě napadeného a prolomeného prvku. Křídlo, zárubeň  i obložky  budou nejprve očištěny, napuštěny horkou fermeží, přetmeleny tradičním truhlářským tmelem na bázi lněného oleje a po finálním obroušení opatřeny několika vrstvami nátěru – dle restaurátorského záměru a zjištění původní barevnosti. Povrchová úprava a barva vrat bude stejná jako barva branky.

Izolace proti vlhkosti

Jak bylo výše uvedeno, na utěsnění průsaků stěnou bude využito tradiční technologie – jílových izolací.

Ty mají dnes moderní podobu a stále stejně spolehlivě chrání stavby před průniky vlhkosti.

Zajílování stěny ze strany zahrady na výšku cca 900 mm  (úroveň terénu) ze strany uliční do  hl.  min. 150 mm bude bentonitovými rohožemi a zásypem jílovým granulátem s ochranou z geotextilie.

Bentonit je přírodní hornina, vznikající zvětráváním mateční horniny z čediče. Je charakteristická vysokým obsahem jílových nerostů, má velmi dobrou sorpční vlastnost a vysokou schopnost výměny kationtů. Její plastické vlastnosti jí umožňují bobtnat. Ve stavebnictví se používá od 19. století místo kopaných jílů. Využití je převážně těsnící na tunely, vodní díla – rybníky, přehrady a nově i  skládky). Používá se též přísada do vyráběných těsnících omítek. Hydroizolace spodní stavby na bázi bentonitů, tedy přírodního bentonitu sodného (druh jílu), který  má schopnost ve své struktuře vázat velké množství vody, vytváří zcela nepropustnou membránu, která zůstává zachována po celou dobu životnosti stavby, nemění své vlastnosti ani nedegraduje.

Dodává se jako bentonitový granulát pro těsnění zásypem do výkopu (např. kolem studní) nebo tvoří většinou náplně speciálních rohoží a ve formě pásků nebo pasty se používá také k opracování detailů stavebních konstrukcí

Utěsnění stavby jílem v místě ostění brány i branky na styku pilíře  a dlažby před vstupem  bude provedeno jílovými (bentonitovými) pásky.  Bentonitové bobtnající pásky MASTERSTOP se již léta osvědčují ve stavební praxi, nabobtnají při styku s vodou a bezpečně a trvale utěsňují trhliny příp. pracovní spáry. Proces bobtnání a smršťování je reverzibilní podle přísunu vnější vlhkosti. Samovstřikující  působení jílu je přirozené. Jsou tvarově stabilní a nelepkavé a díky bobtnání  pásky pronikají do trhlin a dutin stavby.

Nátěry a malby

Na sušících mikroporezních venkovních omítkách bude proveden nátěr difuzně otevřenou fasádní nátěrovou hmotou vč. penetrace. Předpokládá se dvoubarevné provedení dle barevnosti průčelí fary.

## Ostatní konstrukce a práce

Bude vybudováno pracovní lešení, ze kterého budou prováděny práce na opravě omítek i koruny zdi a portálu. Po dokončení prací bude terén ze strany zahrady i z ulice uveden do původní podoby včetně opětovného nasypání zeminy k patě stěny a zatravnění.

##### Závěr

Při veškerých stavebních  pracích budou dodržovány platné  bezpečnostní předpisy pro provádění staveb. Práce budou prováděny z úrovně terénu i  z pracovního lešení.

V Cholině dne   22.11. 2023                                                                                Ing. arch. T. Tzoumasová