Název stavby   	:      ZMĚNA ČÁSTI DOKONČENÉ STAVBY č.p.814 -

OLOMOUC

Stupeň dokumentace		:       DSP

Číslo přílohy         		:       D1.4f-2

Název  přílohy         		:       VÝKAZ VÝMĚR

PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ

Místo					:      Mlčochova 814/5, Olomouc

Zodp. projektant			:      ing. arch. Stanislav Vrubel

Vypracoval				:      ing. Jaromír Schindler

Objednatel				:      Metropolitní kapitula u svatého Václava

v Olomouci, Biskupské nám. 841/2,

77900 Olomouc

###### Zhotovitel			:      ing. Jaromír Schindler						      	       Hrabůvka 2, 75301 Hranice

Počet listů				:     2

Hranice  5/2024

Plyn. záv. kond. kotel /3,5 - 25 kW/ - viz. vytápění						-

Odkouření 60/100 - viz. vytápění								-

Nika 500x500, hl. 300 – viz. stavební část							-

Přechod Ocel 5/4" – Cu28x1,5								1ks

Potrubí Cu28x1,5										3m

Potrubí Cu18x1										1m

Nerezová plynová hadice ½“ , L = 0.75m							1ks

Přechod Cu28x1,5 - Alpex Gas 26x3							1ks

Přechod Cu18x1 - Alpex Gas 26x3								1ks

Vícevrstvé potrubí Alpex - Gas 26x3							11m

Ochranné potrubí Kopex DN50								11m

Potrubní izolace „Mirelon“ vnitř. pr. 28, tl. 10 mm / pro potrubí v drážce ve zdi /		2m

Ochranný plechový kryt  / pro potrubí v drážce ve zdi /					2m

KK1“												2ks

KK1/2“											1ks

RŠ 1“												2ks

RŠ 1/2“											1ks

Mtž přípojka 1/2“										1ks

Ochranné pospojování									Soub.

Barva synt. základní na Cu									0,5kg

Přeložka stáv. plynoměru Gu do nové Niky							Soub.

Demontáž stáv. plynového potrubí do DN50						25m

Tlaková zkouška, výchozí revizní zpráva							Soub.